# 融入卷积频率前端的Transformer语音增强方法研究

Research on Transformer Speech Enhancement with Convolutional Frequency Frontend

## 摘要

语音降噪是语音信号处理领域的核心研究课题之一，在移动通信、网络会议、助听设备以及智能语音交互等应用场景中具有重要的实用价值。传统语音降噪方法如谱减法、维纳滤波等依赖于对噪声统计特性的先验假设，在非平稳噪声环境下性能显著下降。近年来，深度学习技术的快速发展为语音降噪提供了新的解决思路，其中基于频域掩蔽的端到端方法因其计算效率高、降噪效果好而受到广泛关注。

本文设计并实现了一个基于Transformer架构的音频降噪系统。系统采用频域掩蔽的技术路线，通过短时傅里叶变换将时域波形转换至频域，利用Transformer Encoder模型预测理想比率掩蔽（Ideal Ratio Mask, IRM），再通过逆短时傅里叶变换重建增强后的语音波形。在模型架构方面，本文在标准Transformer前端引入了Conv1D频率卷积模块以捕捉频谱谐波结构。在训练策略方面，本文提出了频域加权L1损失与余弦退火学习率调度的联合优化方案。实验在TIMIT干净语音与NOISEX-92噪声数据库构建的含噪-干净语音对上进行，对比了RNNoise、GTCRN、noisereduce及含噪基线四种对照方法。实验结果表明，本文Transformer改进版模型在STOI指标上达到0.884，在SDR指标上达到12.67 dB，较含噪基线分别提升15.1%和10.07 dB，较传统谱减法noisereduce分别提升12.9%和8.43 dB，全面验证了基于Transformer注意力机制的深度学习方法在语音增强任务中的有效性。

关键词：语音降噪；Transformer；频域掩蔽；深度学习；音频信号处理

## ABSTRACT

Speech denoising is one of the core research topics in speech signal processing, with significant practical value in mobile communications, online conferencing, hearing aid devices, and intelligent voice interaction scenarios. Traditional speech denoising methods such as spectral subtraction and Wiener filtering rely on prior assumptions about noise statistical characteristics, leading to significant performance degradation in non-stationary noise environments. In recent years, the rapid development of deep learning technologies has provided new solutions for speech denoising, among which frequency-domain masking based end-to-end methods have gained widespread attention due to their computational efficiency and superior denoising performance.

This thesis designs and implements an audio denoising system based on the Transformer architecture. The system adopts a frequency-domain masking technical approach, converting time-domain waveforms to the frequency domain via Short-Time Fourier Transform, using a Transformer Encoder model to predict the Ideal Ratio Mask, and reconstructing enhanced speech waveforms through Inverse Short-Time Fourier Transform. For model architecture, a Conv1D frequency frontend is introduced to capture harmonic structures in the spectrum. For training strategy, a frequency-weighted L1 loss combined with cosine annealing learning rate scheduling is proposed. Experiments are conducted on noisy-clean speech pairs constructed from TIMIT clean speech and NOISEX-92 noise database, with four baselines compared: RNNoise, GTCRN, noisereduce, and noisy untreated. Experimental results show that the improved Transformer model achieves an STOI of 0.884 and an SDR of 12.67 dB, outperforming the noisy baseline by 15.1% in STOI and 10.07 dB in SDR, and surpassing the traditional spectral subtraction method noisereduce by 12.9% and 8.43 dB respectively, comprehensively validating the effectiveness of Transformer attention mechanism-based deep learning approaches in speech enhancement tasks.

KEY WORDS: Speech Denoising; Transformer; Frequency-domain Masking; Deep Learning; Audio Signal Processing

## 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景与意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文主要研究内容

- 1.4 论文组织结构

- 第2章 相关理论与技术基础

- 2.1 语音信号处理基础

- 2.2 深度学习基础

- 2.3 Transformer架构

- 2.4 频域掩蔽降噪原理

- 2.5 语音增强评价指标

- 第3章 基于Transformer的音频降噪系统设计

- 3.1 整体框架设计

- 3.2 数据预处理模块

- 3.3 特征提取模块

- 3.4 Transformer降噪模型设计

- 3.5 训练策略设计

- 第4章 实验与结果分析

- 4.1 实验环境与配置

- 4.2 数据集

- 4.3 对比实验设计

- 4.4 实验结果与分析

- 4.5 结果讨论

- 第5章 总结与展望

- 5.1 工作总结

- 5.2 未来展望

- 参考文献

- 致谢

## 第1章 绪论

### 1.1 研究背景与意义

语音是人类最自然、最高效的沟通方式。随着信息技术的飞速发展，基于语音的人机交互已深入到日常生活的方方面面——从智能手机中的语音助手，到视频会议系统中的实时通话，再到智能家居设备的语音控制，语音信号处理技术的重要性日益凸显。然而，在真实的应用场景中，语音信号几乎不可避免地会受到各类环境噪声的干扰，例如街道交通噪声、办公室背景人声、家用电器运行噪声等。噪声的存在不仅影响语音的听觉质量，更会严重降低后续语音识别、说话人验证等智能系统的性能。

语音降噪（Speech Denoising），也称语音增强（Speech Enhancement），旨在从被噪声污染的语音信号中提取或恢复出干净的语音信号。这一技术具有广泛的现实需求：在移动通信领域，降噪可以有效提升通话清晰度，改善用户体验；在远程会议场景中，降噪能够抑制键盘敲击声、空调噪声等背景干扰，提高会议效率；在医疗助听设备中，降噪是提升听力障碍人士语音理解能力的关键技术；在自动语音识别系统中，前端降噪模块能显著降低词错误率，提升识别精度。

传统的语音降噪方法主要包括谱减法、维纳滤波法、基于统计模型的方法以及子空间方法等。谱减法假设噪声是平稳的，通过估计噪声功率谱并从含噪语音功率谱中减去来实现降噪，但在非平稳噪声下容易引入"音乐噪声"。维纳滤波基于最小均方误差准则设计滤波器，但在噪声特性突变时性能受限。这些传统方法的共同局限在于它们依赖于对噪声统计特性的先验假设，且通常需要噪声估计算法的配合，在复杂多变的真实噪声环境中难以取得理想效果。

近年来，深度学习技术的突破为语音降噪领域注入了新的活力。与传统的基于规则和统计模型的方法不同，深度学习方法能够从大规模数据中自动学习含噪语音到干净语音的复杂映射关系，无需对噪声特性做出显式假设。从早期的深度神经网络（DNN）到循环神经网络（RNN）、卷积神经网络（CNN），再到近年来的生成对抗网络（GAN）和Transformer架构，各种深度学习模型在语音增强任务中不断刷新性能记录。

在众多深度学习语音降噪方法中，基于频域掩蔽的技术路线因计算效率和降噪效果的良好平衡而成为主流方案之一。其核心思想是将语音降噪问题转化为一个频域掩蔽预测问题：对含噪语音进行短时傅里叶变换，由神经网络预测每个时频单元的掩蔽值（0至1之间），将掩蔽与含噪幅度谱相乘后，利用含噪相位通过逆变换重建增强语音。这一框架避免了直接估计语音波形的高维挑战，在计算上更为高效。本文正是基于这一技术路线，结合Transformer架构在序列建模中的优势，设计并实现了一套完整的深度学习音频降噪系统。

### 1.2 国内外研究现状

#### 1.2.1 传统语音降噪方法

语音降噪的研究可追溯到20世纪70年代。Boll于1979年提出的谱减法是该领域的奠基之作，其通过估计噪声幅度谱并从含噪幅度谱中直接减去，简单直观，但在实际应用中容易产生令人不适的"音乐噪声"。随后，Ephraim和Malah提出的基于短时谱幅度估计的MMSE方法以及基于对数谱的MMSE方法显著提升了降噪性能，成为经典方案。维纳滤波方法通过最小化均方误差来设计最优滤波器，在已知信号和噪声功率谱的条件下能够得到最优线性估计。此外，基于子空间分解的方法利用语音信号在特征空间中的低秩特性来分离语音与噪声，在某些场景下也表现出良好的性能。然而，这些传统方法在面对非平稳、多种类的真实环境噪声时，由于缺乏对复杂噪声模式的自适应学习能力，降噪效果往往不尽如人意。

#### 1.2.2 基于深度学习的语音降噪方法

深度学习的引入彻底改变了语音降噪的研究格局。2013年，Wang等率先将深度神经网络应用于语音增强的特征映射，利用DNN预测对数功率谱的理想掩蔽值。2017年，Pascual等提出了SEGAN（Speech Enhancement Generative Adversarial Network），首次将生成对抗网络应用于端到端的时域语音增强，直接将含噪波形映射为增强波形，避免了相位估计问题，开辟了时域端到端降噪的新方向。

2018年，Valin等提出的RNNoise将传统信号处理中的Bark频带特征与循环神经网络相结合，实现了低计算复杂度的实时降噪，并成功部署于实时通信系统中。该方法使用Bark刻度频带能量和帧间差分作为特征，通过门控循环单元（GRU）网络预测每个频带的增益因子，在保持较低模型复杂度的同时取得了不错的降噪效果。

2019年，Luo和Mesgarani提出的Conv-TasNet在时域降噪领域取得突破性进展。该方法采用时域卷积编码器替代STFT，利用时间卷积网络（TCN）进行序列建模，通过编码器-解码器框架实现端到端训练，在多个基准数据集上显著超越了此前的方法。同年，Kolbæk等提出的基于多目标学习和语音预增强的方案进一步推进了该领域的发展。

#### 1.2.3 Transformer在语音处理中的应用

Transformer模型自2017年由Vaswani等在《Attention Is All You Need》一文中提出以来，凭借自注意力机制对长距离依赖关系的优秀建模能力，在自然语言处理领域取得了巨大成功。近年来，Transformer架构也被广泛应用于语音处理领域。

在语音识别方面，Transformer逐步取代了传统的RNN和CNN模型，成为主流架构。在语音增强方面，Yu等在2020年将时域Transformer应用于语音分离任务，证明了自注意力机制在捕捉语音信号的全局时频结构方面具有独特优势。Kim等进一步将Transformer与时域卷积方法相结合，在降噪和去混响联合任务中取得了良好效果。Subakan等提出的SepFormer将完全基于Transformer的结构引入语音分离，在WSJ0-2mix数据集上取得了当时的最优结果。

Transformer在音频降噪中的核心优势在于其自注意力机制能够直接建模任意两帧之间的依赖关系，有效克服了RNN难以并行训练和长距离梯度消失的问题。同时，多头注意力机制允许模型从多种不同的子空间中同时提取特征关联模式，进一步提升了模型对语音频谱结构的表征能力。

### 1.3 本文主要研究内容

本文围绕基于Transformer的音频降噪方法展开研究，主要工作包括以下几个方面：

（1）构建了完整的语音降噪数据处理流水线。实现了基于RMS能量归一化的干净语音与噪声在4种信噪比（-5dB、0dB、5dB、10dB）下的自动混合算法，支持训练/测试数据的自动划分，生成了标准化的CSV元数据文件，为模型训练和评估提供了规范化的数据基础。

（2）设计了融入Conv1D频率前端的Transformer降噪架构。三层卷积核（7→5→3，64通道）沿频率轴捕获频谱谐波结构，以归纳偏置形式弥补标准Transformer对局部频谱模式不敏感的缺陷，残差连接确保原始频谱信息不丢失。

（3）提出了频域加权L1损失与余弦退火学习率调度的联合训练策略。频域加权依据语音能量随频率的分布设计非均匀权重（低频3×衰减至高频1×），引导模型关注语音核心频段。余弦退火将学习率从1e-3平滑衰减至1e-6，实现训练后期的精细收敛。两项优化使STOI从0.807提升至0.884（+9.5%），SDR从8.55 dB提升至12.67 dB（+48%）。

（4）实施了全面的对照实验。在统一的100条测试集上，将本文Transformer模型与RNNoise、GTCRN、noisereduce及含噪基线四种方法进行STOI和SDR双指标对比评估。对复数域掩膜（cIRM）进行了探索性实验，识别出训练目标与推理需求不一致的关键问题。通过频域特征对比（STFT 257维/Log-Mel 40维/RNNoise风格44维）为特征选择提供了系统性的实验依据。

### 1.4 论文组织结构

本文共分为五章，各章内容安排如下：

第一章为绪论部分，介绍语音降噪的研究背景与意义，综述国内外在该领域的研究现状，阐述本文的主要研究内容和论文组织结构。

第二章为相关理论与技术基础，详细介绍语音信号处理的基础知识、深度学习核心概念、Transformer架构原理、频域掩蔽降噪的技术路线以及语音增强的评价指标体系。

第三章详细阐述基于Transformer的音频降噪系统的设计方案，包括整体架构、数据预处理模块、特征提取模块、模型设计以及训练策略。

第四章呈现实验环节，包括实验环境配置、数据集说明、对比实验设计、实验结果展示以及结果分析与讨论。

第五章对全文工作进行总结，归纳研究成果与局限性，并展望未来的改进方向和研究内容。

## 第2章 相关理论与技术基础

### 2.1 语音信号处理基础

#### 2.1.1 语音信号的时域表示

声音是由物体振动产生的机械波，在空气中以疏密波的形式传播。从信号处理的角度来看，语音信号是一个随时间变化的一维连续信号。在数字信号处理中，通过模拟-数字转换（ADC），以固定的采样率对连续信号进行离散采样，获取一序列采样值（即采样点），每个采样点代表该时刻信号振幅的量化值。采样率决定了信号在频域上的最高可表示频率，根据奈奎斯特采样定理，采样率至少应为目标最高频率的两倍。语音处理中常用的采样率包括8kHz、16kHz和44.1kHz等，其中16kHz能够覆盖0-8kHz的语音频段，足以满足大部分语音应用的需求。

#### 2.1.2 傅里叶变换与频谱分析

时域波形直接反映信号幅度随时间的变化，但不提供关于频率成分的信息。傅里叶变换是将时域信号转化至频域的核心数学工具，其将任意信号分解为一系列不同频率的正弦波的叠加。对于离散信号，离散傅里叶变换（DFT）的计算公式为：

X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi kn/N}

其中，x[n]为时域采样序列，X[k]为对应的频域复数谱系数，N为DFT点数，k为频率索引。|X[k]|称为幅度谱，反映各频率成分的能量大小；\angle X[k]称为相位谱，反映各频率成分的相位偏移。

#### 2.1.3 短时傅里叶变换

语音信号是非平稳信号——其统计特性（频率分布、能量）随时间持续变化。直接对整段长语音做傅里叶变换，将丢失频率成分随时间变化的动态信息。短时傅里叶变换（Short-Time Fourier Transform, STFT）通过在时域上滑动窗口来解决此问题：将长信号分割为若干短时帧（每帧通常20-40ms），对每帧分别做DFT，从而获取时间-频率-能量的三维时频谱表示。

STFT涉及三个关键参数：FFT点数（N_{FFT}）、帧移（hop_length）和窗函数类型。N_{FFT}决定了每帧在频域上的频率分辨率（分辨率 = 采样率/N_{FFT}）；帧移决定相邻帧的时间间隔；窗函数（如汉明窗、汉宁窗）用于抑制帧边缘的频谱泄漏。本文采用N_{FFT}=512、hop_length=128的配置，在16kHz采样率下，频率分辨率为31.25Hz，时间分辨率为8ms，频率维度输出257点（N_{FFT}/2+1，对称部分省略）。

#### 2.1.4 Mel频谱与Bark刻度

人耳对不同频率的声音具有非线性的感知特性——在低频区域，人耳对频率变化更敏感（能区分更细微的频率差）；在高频区域，频率分辨能力相对下降。为了在特征提取中模拟这一感知特性，研究者引入了Mel刻度（Mel Scale）和Bark刻度（Bark Scale）。

Mel刻度是Stevens等人基于主观听觉实验提出的音高感知尺度，其与物理频率的转换关系为：

Mel(f) = 2595 \cdot \log_{10}(1 + f/700)

将Hz域均匀分布的Mel三角滤波组作用于STFT功率谱，可获取Mel频谱特征。Mel滤波组在低频区域分布较密、高频较疏，模拟了人耳的频率感知特性。

Bark刻度的转换关系为：

Bark(f) = 6 \cdot \text{arcsinh}(f/600)

Bark刻度同样在低频区域分配更高的频率分辨率。RNNoise方法即是基于Bark刻度频带能量进行特征构建的。

### 2.2 深度学习基础

#### 2.2.1 人工神经网络概述

人工神经网络（Artificial Neural Network）是一类受生物神经系统启发的计算模型。其基本组成单元是神经元——一个接受多路输入、加权求和并经过非线性激活函数输出结果的数学单元。多个神经元协同工作，构成复杂的函数映射能力。一个基本的前馈层可表示为：

y = \sigma(Wx + b)

其中x为输入向量，W为权重矩阵，b为偏置向量，\sigma为非线性激活函数（如ReLU、Sigmoid），y为输出。

#### 2.2.2 训练过程：梯度下降与反向传播

深度学习模型的训练过程本质上是一个参数优化的过程。给定一组训练样本（输入-标签对），训练目标是找到一组最优的模型参数（权重和偏置），使得模型在训练数据上的预测误差最小。

训练过程分为前向传播（Forward Propagation）和反向传播（Backward Propagation）两个阶段。在前向传播阶段，输入数据依次通过网络的各层，最终产生预测输出。通过损失函数（Loss Function）计算预测值与标签值之间的差距。在反向传播阶段，利用链式求导法则从输出层向输入层逐层计算损失函数关于每个参数的梯度（偏导数），梯度指明了在当前参数下损失函数增长最快的方向。优化算法（Optimizer）如Adam（Adaptive Moment Estimation）则根据梯度来更新参数，数学表示为：

\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \cdot \nabla_\theta L(\theta_t)

其中\theta_t为当前参数，\eta为学习率，L为损失函数，\nabla_\theta L(\theta_t)为梯度。每一轮完整的前向-反向传播称为一次迭代（Iteration）。当模型处理完所有训练数据一次，即完成一个Epoch。

#### 2.2.3 PyTorch深度学习框架

PyTorch是由Facebook人工智能研究院（FAIR）开源的深度学习框架，以动态计算图和Pythonic接口著称，是当前学术研究和工业应用中最流行的深度学习框架之一。PyTorch的核心组件包括：

（1）Tensor（张量）：PyTorch的基本数据结构，类似于NumPy的ndarray，但具有GPU加速能力以及自动求导功能。张量支持在CPU和GPU之间无缝切换。

（2）nn.Module：所有神经网络模块的基类。通过继承nn.Module，开发者可以构建自定义的层和模型。每个nn.Module子类需要实现__init__（定义层和参数）和forward（定义前向计算逻辑）。

（3）nn.Linear：全连接/线性层，实现矩阵乘法和加法。

（4）nn.TransformerEncoderLayer和nn.TransformerEncoder：Transformer架构的标准PyTorch实现。

（5）torch.save和torch.load：用于将模型权重（state_dict）和训练配置（超参数）持久化为.pt文件。

（6）model.train()和model.eval()：切换训练和推理模式，影响Dropout和BatchNorm等模块的行为。

（7）torch.no_grad()：禁用自动求导，在推理阶段显著节省计算和内存。

### 2.3 Transformer架构

Transformer是Vaswani等在2017年提出的序列到序列架构，完全基于自注意力机制，抛弃了循环结构。Transformer原包含Encoder和Decoder两部分，本文的音频降噪任务仅需Encoder部分——从含噪频谱特征到频域掩蔽值，属于单序列到单序列的映射问题。

#### 2.3.1 自注意力机制

自注意力（Self-Attention）机制是Transformer的核心创新。对于输入序列中的每个位置（每个时间帧），自注意力计算其与序列中所有位置（包括自身）的"相关性"分数，并根据分数对所有位置的信息进行加权聚合。具体而言，对于输入序列X \in \mathbb{R}^{T \times d}（T为帧数，d为特征维度），通过三个可学习的线性投影矩阵生成Query（查询）矩阵Q、Key（键）矩阵K和Value（值）矩阵V：

Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V

注意力分数通过Query和Key的缩放点积计算：

\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V

其中d_k为K向量的维度，除以\sqrt{d_k}是为了防止点积过大导致Softmax梯度消失。

直观理解：每个Time Step的Query"询问"其他所有Time Step的Key"与自己有多相关"，得到一组归一化后的相关性分数；这些分数用于对相应的Value进行加权求和，获得每个Time Step考虑了全局上下文之后的新表示。这一运算使每一帧都能直接获取任意距离帧的信息，完美解决了RNN的长距离依赖难题。

#### 2.3.2 多头注意力

单头注意力（Single-Head）能从一种子空间中提取帧间关联模式。多头注意力（Multi-Head Attention）思想是将Q、K、V在维度上切分为多个低维度子空间，对不同子空间分别计算自注意力，最后将多路径的Attention输出拼接后通过线性层投影回原始维度：

\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, ..., \text{head}_h)W_O

\text{head}_i = \text{Attention}(QW_Q^i, KW_K^i, VW_V^i)

多头的优势在于：模型可以从多个表征子空间中同时学习不同类型的帧间关联模式（如局部平滑、谐波追踪、能量包络、语音-噪声区分等），信息获取更全面。本文使用h=4个头。

#### 2.3.3 位置编码

自注意力机制本身不具有"顺序感"——全帧同时参与注意力计算，无法得知各帧的时间先后。位置编码（Positional Encoding）在输入特征上叠加位置特定的信号以注入时间信息。本文采用Transformer原论文的正弦余弦位置编码：

PE(pos, 2i) = \sin(pos / 10000^{2i/d_{model}})

PE(pos, 2i+1) = \cos(pos / 10000^{2i/d_{model}})

其中pos为时间帧位置，i为特征维度索引，d_{model}为模型维度。不同频率的正弦波编码不同位置，使模型能从编码中区分帧的相对位置。

#### 2.3.4 Transformer Encoder层

一个标准的Transformer Encoder层包括两个子层：

（1）多头自注意力子层：如上所述，计算帧之间的全局关联。

（2）位置前馈网络（Position-wise Feed-Forward Network, FFN）子层：两层全连接网络，第一层将维度扩展为d_{model} \times 4，激活函数为ReLU，第二层投影回d_{model}。FFN在每个位置独立运算（共享参数），引入非线性，增强特征表达能力。

每个子层后均有残差连接（Residual Connection）和层归一化（Layer Normalization），表达为：

\text{Output} = \text{LayerNorm}(x + \text{Sublayer}(x))

残差连接缓解了深层网络的梯度消失/爆炸问题，并使模型能够保留原始输入中的关键信息。本文采用2层Transformer Encoder的轻量配置。

### 2.4 频域掩蔽降噪原理

频域掩蔽（Frequency-domain Masking）是深度学习语音降噪的主流技术路线之一。其核心假设是：在时频谱上，每个时频单元（Time-Frequency Bin）可以被模型"判别"为以语音为主导还是以噪声为主导，进而赋予不同的抑制系数（掩蔽值）。

对于输入含噪语音，通过STFT获取幅度谱M_{noisy}[t, f]和相位谱\phi_{noisy}[t, f]。干净语音的幅度谱为M_{clean}[t, f]。Ideal Ratio Mask（IRM）定义为：

\text{IRM}[t, f] = \frac{M_{clean}[t, f]}{M_{noisy}[t, f]}

IRM的值在[0, 1]之间——1代表该时频单元全部是语音，应被保留；0代表该单元全部是噪声，应予抑制。在训练阶段，神经网络的目标即为从含噪特征中预测IRM。使用Sigmoid激活函数将输出限制在[0, 1]，训练损失直接在增强后的幅度值与干净幅度值之间计算：

\mathcal{L} = \frac{1}{|\mathcal{V}|} \sum_{(t,f) \in \mathcal{V}} |\text{Mask}[t,f] \cdot M_{noisy}[t,f] - M_{clean}[t,f]|

其中\mathcal{V}为非填充区域（Valid region）的时频单元集合（详见3.4节Padding Mask机制）。

推理时，将预测的掩蔽与含噪幅度谱逐点相乘获得增强幅度谱，复用含噪相位构造复数谱，通过逆STFT（iSTFT）重建时域波形：

\hat{M}_{clean} = \text{Mask} \odot M_{noisy}

\hat{X}_{clean}[t,f] = \hat{M}_{clean}[t,f] \cdot e^{j\phi_{noisy}[t,f]}

\hat{x}_{clean}[n] = \text{iSTFT}(\hat{X}_{clean})

复用含噪相位是频域掩蔽方法的经典做法，而非独立估计相位。其原因在于：（1）相位估计本身是一困难问题，对相位进行独立建模的计算代价大；（2）在中等及以上SNR条件下，含噪相位已较为接近干净相位，掩蔽后的重建效果已可接受。

### 2.5 语音增强评价指标

评价语音增强/降噪效果需要客观量化指标。本文采用国际学术界通用的三个指标：

#### 2.5.1 STOI（短时客观可懂度）

STOI（Short-Time Objective Intelligibility）是评估语音可懂度（智能性理解程度）的客观指标。与PESQ关注"听起来怎么样"不同，STOI关注"能不能听清听懂"。STOI分数范围为0至1，分数越接近1，表示降噪后语音的可懂度越接近原始干净语音。STOI的计算基于短时（约400ms）分段，对各频段的归一化功率包络进行相关性分析。

#### 2.5.2 SDR（信号失真比）

SDR（Signal-to-Distortion Ratio）是衡量降噪后信号相对于参考干净信号的失真程度的指标，以dB为单位：

\text{SDR} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{\sum_n s_{clean}[n]^2}{\sum_n (s_{clean}[n] - s_{enhanced}[n])^2}\right)

其中分子为干净信号的功率，分母为信号残差（即失真成分）的功率。SDR越高，表示增强后的信号在波形层面越接近原始的干净语音，残留的噪声和失真成分越少。需要指出的是，SDR仅反映波形层面的能量误差，并不直接等同于人类的感知质量——某些过度激进的降噪处理可能导致较高的SDR但同时引入不自然的语音失真（如辅音损伤），因此需要结合STOI从可懂度维度进行综合评估。PESQ因运行环境限制不可用，本文最终以STOI+SDR双指标构建完整的评估体系。

## 第3章 基于Transformer的音频降噪系统设计

### 3.1 整体框架设计

本文设计的音频降噪系统采用模块化流水线架构，如图3-1所示，整体分为六个阶段：

阶段一：数据构建（Data Construction）。将干净语音与噪声在目标信噪比（SNR）下混合，生成带噪训练样本以及对应的干净参考，并通过元数据（metadata）文件管理配对关系。

阶段二：特征提取（Feature Extraction）。对音频进行短时傅里叶变换，提取幅度谱和相位信息，并基于幅度或功率谱生成三种可选的频域特征（STFT对数幅度、Log-Mel频谱、类RNNoise Bark带能量）。

阶段三：模型训练（Model Training）。利用含噪音频的特征作为输入，干净音频的幅度谱作为标签，以Ideal Ratio Mask为监督目标，通过L1损失函数训练Transformer模型。训练过程中采用Padding Mask机制处理变长音频。

阶段四：模型推理（Model Inference）。加载训练好的模型权重，对测试含噪音频提取特征后前向传播，预测频域掩蔽值，将掩蔽与含噪幅度相乘获得增强幅度，复用含噪相位通过iSTFT重建增强波形。

阶段五：基线对比（Baseline Comparison）。对同一测试含噪音频分别使用RNNoise、GTCRN、noisereduce三种基线方法进行降噪处理，获取对照方法的输出结果。

阶段六：评价分析（Evaluation）。对降噪结果计算STOI和SDR指标，通过损失曲线图和指标对比柱状图进行可视化分析与定性定量对比。

该流水线框架具有以下设计特点：（1）模块化——各阶段脚本独立执行，互不耦合，通过标准化的中间产物（wav文件、CSV元数据、checkpoint文件）传递信息；（2）可配置化——所有关键参数（SNR值、特征类型、模型维度、训练epoch、学习率等）均通过命令行参数或checkpoint内存储的超参数实现切换和复现；（3）标准化——元数据文件遵循CSV标准格式，模型checkpoint自包含所有推理所需参数，特征文件以NumPy标准.npz格式存储。

### 3.2 数据预处理模块

#### 3.2.1 语音混合算法

数据构建的核心是mix_audio.py脚本。给定干净语音目录（data/clean/）和噪声目录（data/noise/），脚本执行以下混合步骤：

（1）加载干净语音和噪声wav文件，统一重采样至16kHz，转换至单声道（多声道取均值），数据类型为float32。

（2）对齐噪声长度：若噪声短于干净语音，对噪声进行循环延拓（tile）至与干净语音等长。

（3）对每个目标SNR值（-5dB、0dB、5dB、10dB），计算干净语音和噪声的RMS（Root Mean Square）能量。按目标SNR计算对应的噪声缩放系数：

\alpha = \frac{\text{RMS}_{clean}}{\text{RMS}_{noise} \cdot 10^{\text{SNR}/20}}

将噪声幅度按\alpha缩放后与干净语音逐采样点相加，获得混合信号。

（4）峰值归一化：音频叠加后，若最大绝对值超过0.99，混合信号除以该峰值再乘以0.99，防止削波。

（5）将干净参考语音和含噪混合语音保存为wav文件，命名规则为{干净语音文件名}_snr{SNR}.wav。同时，CSV元数据文件（metadata.csv）记录每条数据的关键属性：干净音频路径、含噪音频路径、噪声源路径和SNR值。

#### 3.2.2 及数据集划分

为支持规范的训练-验证-测试实验，split_dataset.py脚本提供数据集划分功能。基于metadata.csv列出的样本对，脚本用固定随机种子（42）进行样本随机打乱，按70%、15%、15%的比例划分为训练集、验证集和测试集。每个子集在独立的目录中复制对应的音频文以及其专属的metadata.csv元数据。

### 3.3 特征提取模块

特征提取模块（features/audio_features.py）是连接原始音频和神经网络模型输入的关键桥梁。该模块以NumPy和SciPy为核心依赖，提供三种可选的特征方案：

#### 3.3.1 STFT对数幅度谱特征

该特征直接从幅度谱提取，保留了完整的频率分辨率。处理流程为：对单帧音频用scipy.signal.stft做STFT（npseg=512, noverlap=384），对幅度谱逐元素做log1p（自然对数加1）操作以压缩动态范围，并进行经验性的数值稳定处理。最终特征维度为：时间帧数（不定）× 257（频率点数）。

采用`log1p`而非普通对数的原因：当幅度接近0时，普通对数会产生-\infty，而`log1p`将0映射为\log(1+0)=0，有效缓解零值附近的数值不稳定问题。

#### 3.3.2 Log-Mel频谱特征

该特征在对幅度谱进行频域压缩（Mel滤波）后再进行对数非线性处理，模拟了人耳对不同频率的感知特性。流程为：

（1）使用build_mel_filterbank函数构建40三角Mel滤波器：在Hz域的0至8000Hz范围，通过Hz→Mel→线性采样→Mel→Hz的转换，生成覆盖全频段的40个Mel滤波器。

（2）对STFT功率谱与Mel滤波器组进行矩阵乘法，获取40维Mel能量。

（3）对Mel能量做log1p操作，获得40维Log-Mel特征。

#### 3.3.3 类RNNoise Bark带能量特征（含帧间差分）

RNNoise方法使用Bark刻度频带能量以及帧间差分（delta）作为输入特征。本文在build_rnnoise_like_bands函数中实现了类似的Bark域频带滤波器结构：

（1）计算STFT频率轴在Bark刻度下的映射值。

（2）在Bark域均匀划分22个子带（Bark边界），每个子带内的FFT频点加权聚合（三角加权），权归一化使得每个子带的总增益为1。

（3）将22个Bark子带的功率能量（加权求和后）进行log1p操作，获得22维Band Energy。

（4）计算帧间一阶差分（Delta）：\Delta_t = \text{Energy}_t - \text{Energy}_{t-1}（首帧以自身作为差分），生成22维Delta特征。

（5）将22维Band Energy与22维Delta在Dim轴上拼接（Concatenate），最终输出44维特征。

引入帧间差分的作用：差分特征不仅反映当前帧的能量分布，还隐式携带了能量变化的趋势信息（上升→可能是语音的开始/能量包络起始，下降→可能进入低能量区/语音停止），这在RNNoise实验中通过RFC贡献了明显改进。

#### 3.3.4 辅助函数

模块中还实现了两个关键辅助函数，供训练和推理复用：

- extract_feature_bundle：一次调用同时提取stft_log_mag、log_mel、rnnoise_like、stft_mag（幅度，无对数）和phase（相位），避免对同一音频重复STFT。

- load_audio：统一音频加载逻辑（读取wav→转单声道→重采样至目标采样率）。

### 3.4 Transformer降噪模型设计

#### 3.4.1 模型总体架构

本文设计的降噪模型类名为TransformerDenoiser，继承自PyTorch的nn.Module（文件路径：models/transformer_denoiser.py）。模型结构从特征到掩蔽值的数据流为：

#### 3.4.2 Conv1D频率前端

语音的谐波结构在频谱上表现为等间距的能量峰——浊音段的基频F0及其整数倍谐波在相邻频率bin上形成规律性分布。标准的Transformer将每个频率bin视为独立token输入自注意力，丢失了相邻频带之间的局部结构信息。

为弥补这一缺陷，本文设计了一个轻量级的Conv1D前端模块（ConvFrontend类），沿频率轴对每一时间帧独立施加一维卷积，以局部感受野捕捉谐波结构。ConvFrontend由三层Conv1D组成，卷积核尺寸分别为7、5、3，每层通道数为64，激活函数为ReLU，每层后接BatchNorm1d。前向传播时，输入（B, T, F）重排为（B×T, 1, F），经过三层Conv1D后恢复为（B, T, F），最后通过残差连接（Residual Connection）与原始输入相加。

三层递减卷积核的设计动机：大核（7）在初始层捕获较宽频带的能量包络，中核（5）进一步精炼，小核（3）聚焦于紧邻频率的精细结构。残差连接确保原始频谱信息不被丢失，缓解了深层网络的梯度退化问题。

#### 3.4.3 输入与输出设计

模型输入为B \times T \times E三维张量：T为音频STFT帧数，E为特征维度（257/40/44取决于选择的feature_type）。输出为B \times T \times 257的三维张量，267维度对应STFT频点数——即对每个频率bin输出一个掩蔽值。

模型的关键超参数配置：

- d_model（Transformer内部维度）= 128

- nhead（注意力头数）= 4

- num_layers（Encoder层数）= 2

- dim_feedforward（FFN内部扩展维度）= 128 × 4 = 512

- dropout（训练时用于正则化）= 0.1

#### 3.4.4 位置编码的设计

PositionalEncoding类注册于TransformerDenoiser中，使用预计算的方式高效实现位置编码矩阵的存储。构造函数中利用正弦余弦生成最大4000帧的位置编码矩阵（从POS=0至3999），并通过register_buffer注册为非持久化缓冲区（不参与梯度更新、不归入model.state_dict，但在model.to(device)切换设备）。前向传播时，编码矩阵长度匹配输入帧数（x.size(1)），实现Truncation。

数学模型：

- Pos=0位置编码（i为Dim轴）：

- 偶数Dim：\sin(0)

- 奇数Dim：\cos(0)

- Pos=p位置编码：

- 偶数Dim：\sin(p / 10000^{2i/128})

- 奇数Dim：\cos(p / 10000^{2i/128})

#### 3.4.5 参数量估计

模型为轻量级设计，总参数量估计如下：

- 输入投影nn.Linear(40→128)：40×128 + 128 = 5,248参数（以log_mel=40为例）

- PositionalEncoding：无待训参数

- 单层Transformer Encoder：

- 自注意力QKV投影（每层）：3×(128×128/4)×4 = 49,152参数（另有bias）

- 输出投影：128×128 + 128 = 16,512参数

- FFN1：128×512 + 512 = 66,048参数

- FFN2：512×128 + 128 = 65,664参数

- LayerNorm×2：128×2 + 128×2 = 512参数

- 单层Encoder合计约200,000参数

- 2层Encoder约400,000参数

- Mask输出层nn.Linear(128→257)：128×257 + 257 = 33,153参数

总参数量约45万左右（因Feature Dim不同微小波动），属于极轻量模型。

### 3.5 训练策略设计

#### 3.5.1 数据集类 PairedAudioDataset

训练数据由PairedAudioDataset类（scripts/train_transformer.py）管理。该类继承torch.utils.data.Dataset，读取metadata.csv获取配对音频路径。在__getitem__方法中（每次索引惰性触发）：加载含噪wav和对应的干净wav（通过load_audio函数统一处理），对两者分别调用extract_feature_bundle（提取全特征包），取指定feature_type作为模型输入特征；取干净的stft_mag和含噪的stft_mag计算target_mask = clip(clean_mag / max(noisy_mag, 1e-6), 0.0, 1.0)作为IRM标签。返回的数据字典包含noisy_input（模型输入特征）、noisy_mag（含噪幅度，用于与mask相乘获取增强值）、clean_mag（目标干净幅度）和target_mask（mask监督信号）。

#### 3.5.2 Padding Mask机制

不同音频样本经过STFT后帧数T不同。`collate_batch`函数实现变长批处理——在批次内找最大帧数T_{max}，将短序列在时间轴后方进行Zero Padding（置0），并生成一个布尔型padding_mask张量（True=填充位置，False=有效帧）。在Loss计算中，有效帧的L1 Loss乘以Valid Mask（valid = ~padding_mask.unsqueeze(-1)），Loss总和除以总有效帧数，确保padding不影响损失函数的数值。

#### 3.5.3 训练超参数与优化策略

损失函数：采用L1 Loss（均值绝对误差），开启reduction='none'以支持Padding Mask机制下的逐帧加权。

优化器：Adam，学习率初始值\text{lr}=1\times10^{-3}，动量参数使用默认值（\beta_1=0.9, \beta_2=0.999）。

训练Epoch数：30 Epochs，批大小（Batch Size）为4（受限于CPU训练环境的内存限制），每Epoch完成500次参数更新（2000样本/4批大小）。

基线模型训练配置（STFT幅度掩膜版）：

- 损失函数：标准L1 Loss（所有频率bin等权）

- 学习率：固定1e-3，不进行调度

改进版模型训练配置（频域加权+余弦退火版）：

- 频域加权L1 Loss：引入频率权重向量w[f] = 1.0 + 2.0 \times (1.0 - f/F)，其中f为频率索引，F=257为总频点数。权重从DC处的约3.0线性衰减至Nyquist频率处的约1.0，使低频（语音能量集中区）对损失的贡献更大。

- 余弦退火学习率调度（Cosine Annealing LR）：\eta_t = \eta_{min} + \frac{\eta_{max} - \eta_{min}}{2}(1 + \cos(\frac{t}{T}\pi))，其中\eta_{max}=10^{-3}，\eta_{min}=10^{-6}，T=30为总Epoch数。该调度使学习率按照余弦曲线从最大值平滑衰减至最小值，前期快速收敛、后期精细微调。

模型保存策略：每个Epoch完成后自动保存checkpoint .pt文件，包含模型权重（model_state_dict）、优化器状态（optimizer_state_dict）、当前Epoch数、历史最优Loss及完整训练历史（history_rows），同时更新对应的CSV损失历史记录。保存的checkpoint自包含所有推理所需超参数，支持断点续训（通过--resume标志从任意中断点恢复训练）。

## 第4章 实验与结果分析

### 4.1 实验环境

#### 4.1.1 硬件配置

实验运行于一台游戏笔记本电脑（华硕天选系列），主要硬件配置为：AMD Ryzen 7系列高性能移动处理器，NVIDIA GeForce RTX独立显卡（支持CUDA加速，实验中对GPU的利用为可选项，PyTorch在无CUDA环境下自动回退至纯CPU训练），16GB DDR4内存。所有模型的训练和推理均在CPU模式下完成，未使用GPU加速。

#### 4.1.2 软件环境

主机操作系统为Windows 11（64位）。实验软件开发环境为Python 3.14，关键依赖包及版本如下：

- PyTorch 2.x（支持纯CPU回退）

- NumPy（稳定版）

- SciPy ≥1.10（STFT/iSTFT实现）

- SoundFile（跨平台WAV读写，基于libsndfile）

- pyrnnoise（RNNoise基线推理）

- pystoi（STOI客观指标计算）

- matplotlib 3.x（图表绘制）

- onnxruntime（GTCRN基线ONNX模型推理）

注：PESQ包因Python 3.14环境下MSVC编译器路径含空格导致C扩展编译失败，不可用。评估采用STOI和SDR双指标替代。

### 4.2 数据集

#### 4.2.1 数据来源

实验采用两个公开数据集：

（1）TIMIT语料库：包含来自美国8个方言区域的630位说话人的朗读语音，每条语音时长约3秒。本实验选用其中1719条16kHz单声道语音作为干净语音源。

（2）NOISEX-92噪声数据库：包含16种经典环境噪声类型，涵盖稳态噪声（pink、white、volvo引擎）和非稳态噪声（babble多人交谈、factory工厂、machine gun机枪），采样率统一重采样至16kHz。

#### 4.2.2 数据构建

通过mix_audio.py脚本将1719条干净语音与16种噪声在4个信噪比水平（-5dB、0dB、5dB、10dB）下进行交叉混合，RMS能量归一化控制混合比例，峰值限幅至0.99防止削波。共生成6876对含噪-干净语音样本（1719×16×4/去重≈6876）。

从6876对中随机采样2000对作为训练集，另选100对不参与训练的样本作为测试集。训练集和测试集的metadata分别存储于data/timit_mixed/metadata.csv和data/timit_mixed/metadata_test.csv。测试集在4种SNR水平上分布均匀（每种约25条），覆盖稳态与非稳态噪声的全部16种类型。

### 4.3 对比实验设计

#### 4.3.1 对照方法

为全面评估Transformer模型的降噪性能，本文选取4种对照方法进行对比：

（1）含噪不处理（Noisy Baseline）：直接使用含噪语音，不施加任何降噪处理，作为性能下界参考。

（2）noisereduce（Sainburg, 2019）：基于传统谱减法的Python降噪库，通过估计噪声功率谱并从含噪信号中减去来实现降噪，代表了非深度学习的经典信号处理方法。

（3）RNNoise（Valin, 2018）：Mozilla开发的实时语音降噪方案，将传统DSP特征（Bark频带能量）与轻量级GRU循环神经网络相结合，设计目标是48kHz实时通信场景。

（4）GTCRN（Rong et al., 2024）：基于卷积递归网络的轻量级深度学习降噪模型，模型大小仅344KB（ONNX格式），代表了最新轻量化降噪方向。

#### 4.3.2 本文方法变体

本文训练了两个Transformer模型变体：

（1）Transformer基线：STFT对数幅度谱特征（257维）输入，Conv1D频率前端，2层4头Transformer Encoder，Sigmoid输出幅度掩膜（IRM），Adam优化器（lr=1e-3），L1 Loss，30 Epochs。

（2）Transformer改进版：在基线基础上添加两项优化——频域加权L1 Loss（低频段3×权重衰减至高频段1×，模拟语音能量随频率的分布）和余弦退火学习率调度（lr从1e-3平滑衰减至1e-6）。

#### 4.3.3 评估指标

所有方法的输出音频与干净参考音频对比，计算以下指标：

（1）STOI（Short-Time Objective Intelligibility）：采用pystoi库计算，值域[0, 1]，越高代表语音可懂度越好。

（2）SDR（Signal-to-Distortion Ratio）：信号失真比，以dB为单位，SDR = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{\sum s_{clean}^2}{\sum (s_{clean} - s_{enhanced})^2}\right)，越高代表降噪后的信号越接近原始干净语音。

（3）PESQ：因Python 3.14环境下C扩展编译问题不可用，不纳入评估。

### 4.4 实验结果

#### 4.4.1 训练收敛分析

Transformer基线模型在30个Epoch的训练过程中，L1 Loss从Epoch 1的0.0266持续下降至Epoch 30的0.0141（降幅47%），收敛过程平滑，未出现明显的过拟合或欠拟合现象。改进版模型加入频域加权后，加权Loss从Epoch 1的0.0579衰减至Epoch 30的0.0340，学习率按照余弦函数从1e-3平滑衰减至1e-6，训练后期的精细收敛阶段有效避免了参数震荡。

训练损失曲线见图4-1（outputs/plots/loss_curve.png）。

#### 4.4.2 全方法对比结果

所有方法在100条测试集上的STOI和SDR均值如表4-1所示。

表4-1 全方法STOI和SDR评估结果

方法  |  STOI ↑  |  SDR (dB) ↑

含噪不处理（Noisy）  |  0.768  |  +2.60

RNNoise  |  0.612  |  −2.74

GTCRN  |  0.713  |  +0.14

noisereduce  |  0.783  |  +4.24

Transformer基线（本文）  |  0.807  |  +8.55

Transformer改进版（本文）  |  0.884  |  +12.67

指标对比柱状图见图4-2（outputs/plots/metrics_bar.png）。

#### 4.4.3 Transformer变体对比

Transformer基线与改进版的消融对比见表4-2。

表4-2 Transformer变体消融对比

变体  |  STOI  |  SDR (dB)  |  相对于基线的提升

------  |  ------  |  ------  |  ------------------

Transformer基线  |  0.807  |  +8.55  |  —

Transformer改进版  |  0.884  |  +12.67  |  STOI +9.5%，SDR +4.12 dB

频域加权损失与余弦退火学习率调度联合使STOI提升0.077（+9.5%），SDR提升4.12 dB（+48%），验证了这两项训练策略优化的有效性。

### 4.5 结果分析

#### 4.5.1 与对照方法的对比分析

Transformer vs noisereduce：本文Transformer基线模型在STOI上超出0.024（+3.1%），在SDR上超出4.31 dB。noisereduce作为传统谱减法，其性能瓶颈在于对噪声功率谱的估计依赖于平稳性假设，在非平稳噪声（如babble、factory）下噪声估计误差大，且容易产生音乐噪声伪影。Transformer通过自注意力机制从数据中端到端学习含噪到干净的映射，无需对噪声特性做出显式假设，因此在各类噪声条件下均能保持稳定优势。

Transformer vs RNNoise：RNNoise在本文测试集上的SDR为负值（−2.74 dB），说明其处理过程不仅未有效降噪，反而引入了额外的信号失真。RNNoise的设计目标为48kHz实时通话，模型权重针对Mozilla自有数据集训练，在面对16kHz TIMIT语音和NOISEX-92噪声组合时，训练-测试域不匹配导致性能崩溃。这一对比凸显了深度学习模型在跨域泛化上的脆弱性，也佐证了本文在目标数据集上进行针对性训练的必要性。

Transformer vs GTCRN：GTCRN的SDR仅为+0.14 dB（基本等同于不处理），STOI 0.713甚至低于含噪基线（0.768）。GTCRN模型仅344KB，参数量的极限压缩导致表达力严重受限。在语音增强任务中，模型容量与降噪效果之间存在正相关关系——Transformer的约15万参数量在保持可接受的推理效率的同时，具备了足够的函数逼近能力来学习复杂的频域掩蔽映射。

#### 4.5.2 改进策略的有效性分析

频域加权损失的贡献：标准L1 Loss对所有频率bin一视同仁，但语音信号的能量在频谱上呈高度非均匀分布——约80%的能量集中在2kHz以下的低频段。频域加权通过给予低频更高的损失权重（DC处3×衰减至Nyquist处1×），引导模型在训练中将更多优化精力聚焦于语音核心频段，从而提升感知质量。这与人类听觉的频率重要性分布（语音可懂度主要由低频共振峰贡献）本质上一致。

余弦退火学习率调度的贡献：固定学习率（基线）在训练后期可能导致参数在最优点附近来回震荡而无法精确收敛。余弦退火将学习率从1e-3平滑衰减至1e-6，使模型在训练初期以较大步长快速接近最优区域，在训练后期以极小步长在最优区域内精细搜索。学习率衰减本身也是一种隐式的早停（Early Stopping）正则化，有助于模型在收敛阶段趋于稳定。

#### 4.5.3 局限性与讨论

（1）相位信息的处理：本文采用频域掩蔽方案，复用含噪相位进行信号重建。虽然实验结果显示SDR可达12.67 dB，但相位误差在高频段依然存在，对音频自然度有一定影响。复数域掩膜（cIRM）可从理论上同时修正幅度和相位，本文在实现中进行了初步探索，但受限于训练目标（幅度域L1）与推理需求（复数域重建）之间的不一致，cIRM变体目前尚未取得正向效果，留待后续工作解决。

（2）模型规模的权衡：当前2层128维的轻量设计在CPU上已具备快速推理能力。进一步增大模型（4层、256维）预期可提升SDR，但会相应增加推理延迟。对于实时应用场景，需在降噪效果和计算效率之间做出权衡。

（3）噪声类型的泛化：测试集中的16种NOISEX-92噪声虽覆盖了常见类型，但真实场景噪声的多样性远超实验所能覆盖的范围。跨噪声类型的泛化能力需在更大规模的噪声数据上进行评估。

## 第5章 总结与展望

### 5.1 工作总结

本文以单通道语音增强为研究目标，设计并实现了一个基于Transformer架构的频域掩蔽降噪系统。全文的主要贡献与结论如下：

（1）构建了完整的实验流水线，包括基于RMS能量归一化的多SNR语音-噪声混合算法、标准化CSV元数据管理体系和自动化测试集生成模块，为深度学习的语音增强研究提供了规范化的数据基础。

（2）提出了融入Conv1D频率前端的Transformer降噪架构。三层卷积核（7→5→3）沿频率轴捕获谐波结构，以归纳偏置的形式弥补了标准Transformer对局部频谱模式不敏感的缺陷。

（3）设计了频域加权L1损失与余弦退火学习率调度的联合训练策略。频域加权引导模型关注语音能量集中的低频核心频段，余弦退火在训练后期实现精细收敛。两项优化使STOI从0.807提升至0.884（+9.5%），SDR从8.55 dB提升至12.67 dB（+48%），验证了训练策略优化对最终降噪效果的显著影响。

（4）实施了全面的对照实验，将本文方法与RNNoise、GTCRN、noisereduce和含噪基线在统一测试集上进行评估。实验结果表明，Transformer改进版模型在STOI（0.884）和SDR（12.67 dB）两项指标上全面超越所有对照方法，验证了基于自注意力机制的深度学习架构在语音增强任务中的有效性。

（5）对复数域掩膜（cIRM）进行了探索性实验，识别出训练目标与推理需求不一致的关键问题，为该方向的后续研究提供了有价值的实践经验。

### 5.2 未来展望

（1）相位精确建模：当前方案复用含噪相位，相位误差成为进一步提升SDR的主要瓶颈。未来工作可沿两个方向推进：一是解决cIRM的训练-推理一致性，实现复数域端到端降噪；二是探索相位后处理细化（如Griffin-Lim迭代或深度相位估计网络）。

（2）模型结构扩展：考虑将Conformer（Transformer与卷积的深度融合）、时域-频域混合编码或多尺度分辨率Transformer引入本框架，进一步提升特征表示能力。

（3）更大规模的基准测试：在VoiceBank+DEMAND或DNS Challenge等更大规模基准数据集上进行验证，更全面地表征模型在不同噪声类型和讲话人上的泛化性能。

## 参考文献

[1] Boll S F. Suppression of acoustic noise in speech using spectral subtraction[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1979, 27(2): 113-120.

[2] Ephraim Y, Malah D. Speech enhancement using a minimum mean-square error short-time spectral amplitude estimator[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1984, 32(6): 1109-1121.

[3] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[C]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017: 5998-6008.

[4] Hu Y, Loizou P C. Evaluation of objective quality measures for speech enhancement[J]. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2008, 16(1): 229-238.

[5] Taal C H, Hendriks R C, Heusdens R, et al. An algorithm for intelligibility prediction of time-frequency weighted noisy speech[J]. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2011, 19(7): 2125-2136.

[6] Valin J M. A hybrid DSP/deep learning approach to real-time full-band speech enhancement[C]. IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP), 2018: 1-5.

[7] Luo Y, Mesgarani N. Conv-TasNet: Surpassing ideal time-frequency magnitude masking for speech separation[J]. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2019, 27(8): 1256-1266.

[8] Yu G, Li A, Zheng C, et al. Dual-branch attention-in-attention Transformer for single-channel speech enhancement[C]. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2022: 6947-6951.

[9] 张雄伟, 张冬冬, 刘阳, 等. 深度学习在语音增强中的应用综述[J]. 信号处理, 2019, 35(4): 522-533.

[10] 鲍长春, 贾海蓉, 张雪英. 基于深度学习的单通道语音增强方法综述[J]. 信号处理, 2021, 37(6): 889-902.

[11] 李文志, 屈晓旭. 基于时域全卷积神经网络的语音增强方法[J]. 信号处理, 2022, 38(3): 567-575.

[12] 张明亮, 陈雨. 全卷积神经网络在语音增强中的特征提取研究[J]. 电子学报, 2020, 48(6): 1089-1096.

[13] 刘宏清, 等. 基于一维扩张卷积与Transformer的时域视听融合语音分离[J]. 信号处理, 2024, 40(2): 289-298.

[14] 王继豪, 等. 基于CNN与Transformer融合特征的鸟声识别方法[J]. 计算机应用, 2023, 43(5): 1453-1459.

## 致谢

在本毕业设计完成之际，我要向所有给予我支持和帮助的人表示诚挚的感谢。

首先衷心感谢我的毕业设计指导老师。在课题选择、技术路线规划、实验方案设计和论文撰写的全进程中，老师的悉心指导和耐心点拨让我获益匪浅。老师严谨的治学态度和丰富的工程经验，帮助我克服了项目中的重重困难。

感谢实验室的各位同学，在项目实施和调试过程中的相互帮助和头脑风暴。与你们的讨论激发了我对技术问题的多角度思考，拓展了我对语音处理和深度学习方法的研究视野。

感谢开源社区的开发者们——PyTorch、NumPy、SciPy、SoundFile以及RNNoise等项目的维护者们，是他们的持续贡献推动了技术的普惠化，使我在短时间内能够构建出实用的仿真实验平台。

最后要感谢我的家人，在漫长的毕业季中给予的理解、支持和鼓励，让我有持续的信心完成整个研究工作。